บันทึกประกอบโครงงาน: การเลือกแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์

Hardware Platform Selection สำหรับระบบนับวัตถุจากวิดีโอแบบเรียลไทม์บน FPGA

Real-Time Video-Based Object Counting on FPGA Using YOLO26

เอกสารนี้สรุปประเด็นจากการพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์สำหรับโครงงาน เพื่อใช้ประกอบในเล่มรายงานและภาคผนวก เนื้อหาครอบคลุมเหตุผลที่เลือกบอร์ด Kria KV260 ความสามารถด้าน AI ของบอร์ด การแยกแยะ toolchain ที่เกี่ยวข้อง และการเปรียบเทียบกับบอร์ดทางเลือกอื่น

# 1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มเป้าหมาย

บอร์ดเป้าหมายหลักของโครงงานคือ AMD Kria KV260 Vision AI Starter Kit ซึ่งใช้ชิป Zynq UltraScale+ MPSoC ภายในชิปประกอบด้วยสองส่วนหลักที่ทำงานร่วมกันในลักษณะ heterogeneous computing ได้แก่ ส่วนประมวลผล Arm (Processing System – PS) และส่วน programmable logic (PL หรือ FPGA fabric)

ความสามารถด้านการเร่ง AI ของบอร์ดนี้ ไม่ได้มาจาก FPGA fabric โดยตรง แต่มาจากการที่ AMD นำ IP core ชื่อ DPU (Deep Learning Processing Unit) ซึ่งบนบอร์ดนี้คือรุ่น DPUCZDX8G ไปวางลงบน PL ตัว DPU ทำหน้าที่เร่งการคำนวณของ convolutional neural network (เช่น convolution, pooling) ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบพลังงานต่ำ (~5W) ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานประเภท edge AI คือการประมวลผล AI ที่อุปกรณ์ปลายทางแทนการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์

กล่าวโดยสรุป ความสามารถด้าน AI ของแพลตฟอร์มนี้เกิดจาก DPU บน PL ทำงานร่วมกับ Vitis AI toolchain ที่แปลงโมเดลให้รันบน DPU ได้ ไม่ใช่ตัว fabric เปล่า ๆ

# 2. การตีความชื่อบอร์ด: Vision AI Starter Kit

ชื่อเต็มของบอร์ดสะท้อนกลุ่มงานเป้าหมายและขอบเขตการใช้งานผ่านสามองค์ประกอบ:

- Vision — กลุ่มงานเป้าหมายคืองาน computer vision หรือการประมวลผลภาพและวิดีโอ บอร์ดจึงมาพร้อมอินเทอร์เฟซที่งานภาพต้องใช้ เช่น พอร์ตต่อกล้อง (MIPI CSI) และพอร์ตแสดงผล (HDMI/DisplayPort) สอดคล้องกับโจทย์การนับพัสดุบนสายพานซึ่งเป็นงาน object detection บนวิดีโอ

- AI — บอร์ดออกแบบมาให้มี DPU และ Vitis AI stack เป็นแกนหลัก ทำให้สามารถนำโมเดล deep learning มา deploy ได้ผ่าน pipeline มาตรฐานโดยไม่ต้องเขียน RTL เร่ง inference เอง

- Starter Kit — เป็นชุดสำหรับเริ่มต้นและประเมินผล (evaluation platform) ภายในประกอบด้วยโมดูล SOM (ที่มีชิป Zynq UltraScale+ MPSoC) เสียบบน carrier card ที่มีคอนเนกเตอร์ครบ พร้อมแหล่งจ่ายไฟและ SD card สามารถบูตและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องออกแบบ carrier board เอง

ข้อสังเกตเชิงตำแหน่งงานวิจัย: แม้คำว่า “Starter Kit” อาจถูกมองว่าเป็นชุดสำหรับสาธิต แต่ในเชิงวิชาการบอร์ดนี้คือแพลตฟอร์มประเมินผลมาตรฐานที่งานวิจัยหลายชิ้นใช้ (เช่น Al Amin & Obermaisser, 2025 ที่ deploy YOLOv5 บน KV260) สิ่งที่ทำให้โครงงานนี้ไม่ใช่เพียงการสาธิตตาม starter kit คือการนำ logic การ tracking และนับวัตถุไปวางบน PS ร่วมด้วย และการวัดสัดส่วนงานที่รันบน FPGA (FPGA compute share) อย่างเป็นรูปธรรม

# 3. ความสามารถ DPU + Vitis AI ไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะของ KV260

DPU เป็น IP core ที่นำไปวางบน PL ของชิปตระกูล Zynq UltraScale+ MPSoC ได้หลายรุ่น และ Vitis AI รองรับบอร์ดในตระกูลนี้หลายตัว เช่น ZCU102, ZCU104 และ Kria KV260/KR260 ทั้งหมดใช้ pipeline เดียวกัน คือ train/export → quantize → compile (.xmodel) → deploy ดังนั้นความสามารถในการรัน DPU + Vitis AI จึงไม่ใช่จุดที่ทำให้ KV260 แตกต่างจากบอร์ด AMD ตัวอื่นในตระกูลเดียวกัน

## 3.1 เส้นแบ่งที่แท้จริง: สถาปัตยกรรม ไม่ใช่ยี่ห้อ

ไม่ใช่ทุกชิปหรือบอร์ดของ AMD ที่รัน DPU + Vitis AI flow ได้ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรม:

- ชิปที่มีแต่ FPGA fabric ล้วน ไม่มี Arm processor (PS) เช่นตระกูล Artix, Spartan, Kintex, Virtex รุ่นเก่า ไม่สามารถรัน flow นี้ได้ เพราะ flow ต้องการ PS ไว้รัน Linux และ VART runtime ที่คอยป้อนงานให้ DPU หากต้องการทำ AI บนบอร์ดเหล่านี้ต้องออกแบบ accelerator เองด้วย HLS/RTL ซึ่งเป็นแนวทางคนละแบบ

- บอร์ดต่างค่าย เช่น Efinix Titanium (ที่มีอยู่ในครอบครอง) ไม่สามารถรับไฟล์ .xmodel ได้เลย เนื่องจากใช้ TFLite Micro/RISC-V เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าคำว่า “บอร์ด FPGA” ไม่ได้หมายความว่าจะรัน flow เดียวกันได้

สรุปคือ ปัจจัยที่ทำให้รัน DPU + Vitis AI ได้คือสถาปัตยกรรมแบบ SoC ที่มีทั้ง PS (Arm) และ PL (fabric) อยู่ในชิปเดียว อย่าง Zynq UltraScale+ MPSoC ส่วนสถาปัตยกรรม Versal ก็รันได้แต่ flow ต่างออกไป โดยมี AI Engine ช่วยรับ op ที่ DPU ไม่รองรับ ต่างจาก Zynq ที่ op ซึ่งไม่รองรับจะตกไปรันบน Arm/PS ทั้งหมด ทำให้เกิด latency penalty — ประเด็นนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าเหตุใด op-support บน KV260 จึงเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งของโครงงาน

## 3.2 จุดเด่นที่แท้จริงของ KV260

เมื่อความสามารถด้าน AI ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ KV260 ต่างจาก ZCU102/ZCU104 จุดเด่นจริง ๆ ที่ทำให้เลือก KV260 คือ:

- ราคาถูกกว่าบอร์ด evaluation รุ่นพี่อย่าง ZCU102/ZCU104 อย่างมีนัยสำคัญ

- กินไฟต่ำ (~5W) เหมาะกับโจทย์ edge deployment โดยตรง

- มาเป็น SOM พร้อม carrier card สำเร็จรูป แกะกล่องบูตได้ทันที ลดเวลาในการ bring-up ฮาร์ดแวร์

# 4. การแยกแยะ Toolchain: Vitis และ Vitis AI

เอกสารโครงงานต้องแยกสองคำนี้ให้ชัดเจนเสมอ เนื่องจากมีความหมายต่างกัน:

| Toolchain | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Vitis | สภาพแวดล้อมการพัฒนาสำหรับ FPGA fabric, Arm (PS) และ AI Engine โดยรวม |
| Vitis AI | สแตกเฉพาะสำหรับเร่งการ inference ของ AI บนแพลตฟอร์ม adaptable ของ AMD ครอบคลุมขั้นตอน quantize และ compile โมเดลให้เป็นไฟล์ .xmodel ที่ DPU รันได้ |

# 5. การเปรียบเทียบกับบอร์ดทางเลือก: KV260 เทียบกับ PYNQ-Z2

บอร์ด PYNQ-Z2 ถูกพิจารณาเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่จัดอยู่คนละระดับ (class) กับ KV260 มิใช่เพียงรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็ก สาระสำคัญสรุปได้ดังตาราง

| ประเด็น | Kria KV260 | PYNQ-Z2 |
| --- | --- | --- |
| ชิป (SoC) | Zynq UltraScale+ MPSoC | Zynq-7000 (XC7Z020) |
| ส่วนประมวลผล (PS) | Quad-core Arm Cortex-A53 (64-bit) | Dual-core Arm Cortex-A9 (32-bit) รุ่นเก่ากว่า |
| ขนาด DPU ที่ใส่ได้ | B4096 (ตรงกับโมเดลใน Vitis AI Model Zoo) | ได้เฉพาะ DPU รุ่นเล็กมาก เนื่องจาก fabric เล็ก |
| การรองรับ Vitis AI | รองรับอย่างเป็นทางการ (verified) | ไม่รองรับอย่างเป็นทางการ ต้องประกอบ toolchain เก่าเอง (เช่น Vivado 2020.1 + DNNDK รุ่นเก่า) |
| ตัวอย่าง/Prior work | มีงาน YOLO บน KV260 ให้อ้างอิงจำนวนมาก | ส่วนใหญ่เป็นโครงงาน hobby |
| ความเหมาะสมกับ thesis | เหมาะเป็นแพลตฟอร์มหลัก ให้ตัวเลข performance ที่น่าเชื่อถือ | เหมาะกับการเรียน flow หรือ proof-of-concept เล็ก |

## 5.1 ผลกระทบต่อโครงงานในเชิงรูปธรรม

- ความเสี่ยงด้าน op-support สูงขึ้น — บน Z2 ที่ fabric และ DPU เล็ก โอกาสที่ op ของ YOLO26 (โดยเฉพาะ NMS-free head) จะตกไปรันบน Cortex-A9 ยิ่งสูง และ A9 ช้ากว่า A53 มาก ทำให้ latency penalty หนักกว่า KV260 เนื่องจาก Zynq ไม่มี accelerator สำรองมารับ op ที่ไม่รองรับ

- ตัวอย่างอ้างอิงน้อยกว่า — งาน YOLO บน KV260 มีให้อ้างอิงมาก ขณะที่ Z2 ส่วนใหญ่ต้องประกอบ toolchain เก่าด้วยตนเอง เพิ่มความเสี่ยงด้านเวลา

- ข้อจำกัดด้านการประมวลผลฝั่ง PS — งาน tracking และนับวัตถุที่ต้องรันบน PS จะถูกจำกัดด้วย Cortex-A9 ที่ช้ากว่า A53 หลายเท่า กระทบต่อ throughput ของระบบโดยรวม

ข้อสรุป: หากต้องการทำโครงงานที่มี YOLO ร่วมกับการวัด FPGA compute share และเปรียบเทียบ FPS/Watt ให้มีน้ำหนักทางวิชาการ KV260 เหมาะสมกว่าอย่างชัดเจน ส่วน PYNQ-Z2 มีข้อดีด้านราคาและการจัดหา เหมาะกับการซ้อม flow หรือทำ proof-of-concept ขนาดเล็ก แต่ไม่เหมาะเป็นแพลตฟอร์มหลักของโครงงานที่ต้องการตัวเลขประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ

หมายเหตุด้านการอ้างอิง: ตัวเลขราคาและสถานะสต็อกของบอร์ดที่ปรากฏระหว่างการค้นข้อมูลมาจากร้านค้าทั่วไป หากจะอ้างอิงในเล่มควรตรวจสอบจากแหล่งทางการของ AMD/ผู้ผลิตอีกครั้ง และควรค้นข้อมูล tool version, op support และ board spec ที่เป็นปัจจุบันก่อนอ้างอิงเสมอ